НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКОН:

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

                                                                                    Инж. А.Г.Пичугин (АГРИСОВГАЗ)

                                                                                        к.т.н.А.В.Спиридонов (Ассоциация

                                                                                      производителей энергоэффективных

                                                                                     окон – АПРОК)

«Соль, сыр, суп, чернила – все не то!»

М.Уилсон о попытках Ч.Гудийра, 

изобретателя резины, найти специальные

добавки к натуральному каучуку. 

Как это ни смешно, но эпохи - по большому счету - обозначают по тем материалам, которые в это время были изобретены. Никто не знает, какие политические деятели были в железном или бронзовом веках, но то, что в это время появились железо и бронза - понимают все. Материалы, из которых изготавливали окна, как одно из наиболее сложных в технологическом плане изделий, следовали за изобретениями и модой.

Давайте в этой статье не будем вспоминать о бычьих пузырях и слюде – предтечах флоат-стекла и стеклопакетов – а поговорим о материале самих рам.

Практически до начала 19-го века все окна изготавливались из дерева. Это и понятно – дерево было наиболее распространенным материалом, который, к тому же, достаточно просто обрабатывался. Окна из дерева были доступны разным категориям жителей. Разница была только в породе дерева – или это палисандр, или дуб, или сосна. (Это, вероятно, покажется странным, но сегодня существует та же дифференциация – в престижных домах и квартирах устанавливают окна из красного дерева и дуба, в «хрущобах» - из недосушенной хвои, а иногда даже и из осины!). Во время первой индустриальной революции 17-18 веков научились изготавливать профилированную сталь. Практически сразу этот новомодный в то время материал был использован и для изготовления окон. Достаточно вспомнить CRYSTAL PALACE в Лондоне, конструкция которого изготовлена из черного металла. Было это и в России – Верхние торговые ряды (сегодняшний ГУМ), здание банка Рябушинского в комплексе Старого Гостинного Двора, много других. 

После появления в 20-м веке пластмасс были разработаны уникальные - с точки зрения показателя цена-качество - окна с использованием поливинилхлоридного (ПВХ) профиля. Наши представления о необходимости экономии энергии (особенно после энергетического кризиса середины 70-х годов) трансформировались в разработку специальных деревянных профилей, алюминиевых профилей с терморазрывом и ряда других. В конце 20-го века ряд фирм предложил использовать в оконных профилях комбинации уже известных материалов, обеспечивая сочетание положительных свойств этих материалов. В частности, довольно большое распространение получили (формулировки комбинаций материалов, прнведенные ниже, несколько отличаются от тех, что рекомендованы в только, что изданном стандарте) :

· дерево-алюминиевые профили (довольно дешевая модификация обычных деревянных окон с наружными накладками из алюминия) – обеспечивается повышение эксплуатационных качеств деревянных профилей;

· алюмо-деревянные профили (существенно более дорогая конструкция, в которой используются деревянные внутренние накладки на стандартные алюминиевые рамы с терморазрывом) – обеспечиваются замечательные прочностные и эксплуатационные свойства окон, привычное для многих присутствие дерева в интерьере помещений;

· алюмо-стальные профили с терморазрывом ( мощный внутренний стальной профиль с наружными алюминиевыми накладками) – обеспечивается повышенное сопротивление возможным статическим и ветровым нагрузкам на светопрозрачные ограждающие конструкции;

· алюмо-ПВХ профили ( более дешевый аналог алюмо-деревянных окон) – обеспечиваются хорошие эксплуатационные и теплотехнические свойства, а также присутствие в интерьере ПВХ-профиля (специально для фанатов поливинилхлорида!).

Существуют и другие комбинации материалов, используемых для изготовления оконных рам, в частности, все большее распространение получают окна с профилем из стеклопластика.

С ростом объемов строительства увеличивалось и производство окон. Соответственно увеличивалось и количество отходов – к сожалению, нельзя использовать полностью профили и стекло. В настоящее время во всем мире выпускаются сотни миллионов квадратных метров светопрозрачных ограждающих конструкций в год. При средней оценке использования исходных материалов (в данном случае мы имеем в виду профили) при производстве окон в 90 процентов – а, поверьте, это совсем не плохой показатель – это миллионы кубометров отходов. Так, для изготовления одного квадратного метра окна современной конструкции необходимо переработать около полукубометра исходной древесины. Некоторое время эти отходы практически не использовались, однако, это - прямые потери производства, и ведущие производители окон под давлением экологических организаций, законов о защите окружающей среды и соответствующих – совсем не маленьких!  - штрафов стали задумываться о необходимости утилизации некондиционных материалов. Так, для производства сайдинга, труб и других изделий, в которых нет строгих требований по цвету и качеству поверхности, стали использовать обрезки ПВХ-профилей. Отходы от производства деревянных окон использовали для снижения затрат на системы отопления, для сушки древесины. К счастью, и в России появились фирмы, занимающиеся сбором «оконных» отходов, хотя и горят по-прежнему костры во дворах деревообрабатывающих комбинатов,  увеличивая опасность всемирного потепления.

В то же время стали появляться разработки, направленные на использование таких отходов в оконном же производстве. Вот в этом самом месте мы предлагаем вспомнить об эпиграфе к данной статье, повествующем о муках сумасшедшего и великого американского изобретателя Чарльза Гудийра в поисках дополнительных материалов для придания натуральному каучуку удобоваримых свойств. Действительно, переработка отходов от производства, например, ПВХ-окон также необычайно сложна и трудоемка. Необходимо обеспечить не только соблюдение всех экологических требований, но и получить продукт, пригодный для использования в окне – а требования к теплотехническим, прочностным, экологическим, эксплуатационным характеристикам окон в настоящее время необычайно высоки. В связи с этим и вопрос о том, что же смешивать,  какую же «кашу варить» совсем не прост.

Первые опыты были связаны с использованием отходов древесины, смешанной с каким-либо связующим – по типу всем известных ДСП. По информации Ю.Александрова такие работы в 70-е годы проводились и в СССР. В то время пытались экструдировать или формовать опилки с наполнением в виде одной из разновидностей эпоксидных смол. К сожалению,  получить нормальный продукт не удалось – в том числе и из-за крупного помола дерева, являвшегося основой смеси. По аналогичному пути в настоящее время идет группа специалистов Московского Института материаловедения и эффективных технологий под руководством д.х.н. академика М.Бикбау. Получаемые композиции могут быть профилированы, однако, толщина стенок профиля, по нашему мнению, все-таки слишком велика и не дает возможности для широкого использования сегодня предлагаемых ОАО «Московский ИМЭТ» материалов в оконном производстве, хотя характеристики материалов вполне приемлемы для использования в оконной индустрии.
Одним из наиболее продуктивных и перспективных направлений в использовании разнообразных отходов в оконном бизнесе оказалась совместная переработка обрезков ПВХ-профиля и некондиционного дерева. Такие работы в 80-90х годах проводились во многих странах, причем наиболее активно – в тех, где наиболее строги законы об охране окружающей среды (Финляндия, Швеция, Германия, Япония, США). Во всех этих странах были созданы соответствующие композиционные материалы, которые находят все более широкое применение в строительном комплексе. 

В качестве примера в настоящей статье будет приведена более подробная информация об одной из таких разработок – американской. 

По заданию одного из крупнейших в мире производителей деревянных окон (фирма «Andersen Windows», выпускающая около 4 500 000 окон в год, более подробная информация об этой фирме будет опубликована в одном из следующих номеров бюллетеня «ОД» в 2001 г.) в 1992-1999гг. проводились исследования, связанные с проблемой утилизации отходов производства деревянных окон, на которые было израсходовано более 50 млн.долларов.
Результатом разработки стало создание композитного материала «Файбрекс», состоящего из смеси отходов древесины и ПВХ в примерном соотношении 60% к 40%. Для исключения увлажнения, гниения, придания профилям необходимых прочностных и теплотехнических свойств и т.д. в смесь добавляется около 2% различных присадок. Основным достоинством данного материала (а получение именно такого материала и было заложено в задание на разработку) является то, что он экструдируется с помощью обычных экструдеров, а производство окон из него осуществляется на обычном комплекте оборудования для изготовления окон из ПВХ-профиля. Дополнительным элементом экструдеров является ламинатор, который сразу после формования профиля наносит на него декоративные покрытия любого цвета – к сожалению, экструдированная смесь обрезков ПВХ профилей и дерева выглядит недостаточно эстетично для потребителя. В то же время, ко-экструдирование придает материалу вполне законченный внешний вид и не вызывает нареканий со стороны заказчиков.

Кроме того, характеристики конечного продукта существенно лучше характеристик ПВХ профиля и, по заключению соответствующих американских служб, «Файбрекс» не содержит вредных для здоровья примесей и является негорючим материалом. В частности, температура возгорания профиля составляет 425 град.С, поглощение влаги – менее 0.9%, что значительно лучше, чем у дерева. Твердость (по Роквеллу) – 92, что лучше чем у дерева и пластика. Т.е. можно констатировать, что удалось создать материал, объединивший лучшие характеристики ПВХ и дерева, пригодный к массовому промышленному производству относительно недорогих энергоэффективных окон. Некоторые другие характеристики материала «Файбрекс» приведены в таблице, где также можно их сравнить с показателями наиболее используемых в оконном производстве материалов.

Характеристика            Дерево        ПВХ     Стеклопластик     Алюминий        Файбрекс                                                                                                                                                

Коэффициент тепло-

проводности, Втм  С   0.10-0.18        0.2-0.3      0.2-0.35                  150-230             0.17

Модуль упругости

при растяжении, ГПа     10                3               24                               70                      8

Термическое

линейное рас-

ширение                           15               100             30                               220                    29

В 1999г. были проведены полномасштабные испытания материала и «Файбрекс» был запущен в производство. При этом следует отметить, что - помимо разработки собственно материала – была создана специальная развернутая система профилей, приспособленная для использования новых возможностей, предоставляемых новым композиционным материалом. Нам представляется, что наибольшие проблемы любого нового оконного материала связаны с тем, что предлагаемые в значительном количестве на современном оконном рынке композиты не отвечают требованиям производителей окон – и, в первую очередь, потому, что разработчиками материалов не отрабатываются технологические процессы производства окон. «Файбрекс» выгодно отличается в этом отношении от своих конкурентов – предварительно отработаны все вопросы.

В настоящее время фирмой «АНДЕРСЕН» создано специализированное предприятие по изготовлению окон из «Файбрекса», расположенное в штате Миннесота. Предприятие изготавливает сегодня около 800 окон  в день. Это производство для нас – людей, видевших не один десяток современных заводов – представляется чуть-ли не идеалом. В этом производственном здании сконцентрированы все новейшие технологии производства окон. Должны сказать честно – мы испытывали чувство «белой зависти» осматривая этот завод.

Экструзия осуществляется на производственном подразделении фирмы «АСПЕН» с помощью 6 экструдеров. Сегодня стоимость профиля составляет около 110% от стоимости обычных ПВХ профилей, что связано с необходимостью возврата инвестированных средств, однако, по оценкам разработчиков в течение следующего года стоимость профиля будет уже ниже стоимости обычных ПВХ профилей.  Кроме того, снижение стоимости окон из «Файбрекса» обеспечивается и в связи с большей прочностью исходных профилей – в окнах не требуется использование стальных усилителей, которые устанавливаются внутри всех ПВХ профилей. Для изготовления окон из «Файбрекса» применяется обычная оконная фурнитура.

В настоящее время фирма «АНДЕРСЕН» разрабатывает новые схемы распространения разработанного ей прогрессивного материала. В частности, «АНДЕРСЕН» ведет переговоры с фирмами из Канады, Мексики, Польши и Финляндии для организации опытного производства окон с использованием произведенного в Америке профиля «Файбрекс». В 2001г. фирма «АНДЕРСЕН» намеревается выбрать по одной фирме в вышеуказанных странах для организации производства окон с использованием импортируемого из США профиля. Окна должны устанавливаться в различных климатических зонах и пройти натурную проверку в этих регионах. Начиная с 2002г. (по нашим сведниям) предполагается начало массового производства профилей в различных регионах мира. Фирма «АНДЕРСЕН» зинтересована в том, чтобы одной из первых стран, где начнут изготовление окон и профилей из «Файбрекса» была Россия. АПРОК имеет полную информацию о всех характеристиках разработанных профилей и соответствующие договоренности с фирмой «АНДЕРСЕН» по распространению вышеописанной современной технологии на территории России и ряда стран СНГ.

(Данная статья написана специально для Бюллетеня «Окна и Двери»)

